Вариант 7

Задание 1.

С помощью таблицы 5а МТ-75 выбрать значения логарифмов всех тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, sec, cosec) для угла α=21°17.7` и β=51°17.7`

| Табл.зн-е | sin | cos | tg | ctg | sec | cosec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21°17.7` | 9.55988 | 9.96932 | 9.59056 | 0.40944 | 0.03068 | 0.44012 |
| Интерп. за 0.7` | +23 | -4 | +27 | -27 | +4 | -23 |
| Ответ | 9.56011 | 9.96928 | 9.59083 | 0.40917 | 0.03072 | 0.43989 |
| Табл.зн-е | sin | cos | tg | ctg | sec | cosec |
| 51°17.7` | 9.89223 | 9.79621 | 0.09603 | 9.90397 | 0.20379 | 0.10777 |
| Интерп. за 0.7` | +7 | -11 | +18 | -18 | +11 | -7 |
| Ответ | 9.89230 | 9.79610 | 0.09621 | 9.90379 | 0.20390 | 0.10770 |

Задание 2.

С помощью таблицы 5а МТ-75 по значению логарифмов тригонометрических функций выбрать значение угла. lgsinα=9.50494

|  | lgsinα=9.50494 |
| --- | --- |
| Табл. 18°39` | 9.50486 |
|  | ∆+8, D 37 |
| ∆α | +0.2 |
| α | 18°39.2` |

Задание 3.

Решение сферического треугольника.

- 1. Дано: а,в,с - вывести рабочие формулы для определения А,В,С.

- Теорема косинусов

- 2. Дано: А, В, С - вывести рабочие формулы для определения а,в,с.

- Теорема косинусов

- cosB=-cosA∙cosC+sinA∙sinC∙cosb

- cosb=cosB+cosA∙cosCsinA∙sinC

- cosC=-cosA∙cosB+sinA∙sinB∙cosc

- cosc=cosC+cosA∙cosBsinA∙sinB

- cosA=-cosB∙cosC+sinB∙sinC∙cosa

- cosa=cosA+cosB∙cosCsinB∙sinC

- 3. Дано : а, в, С - вывести рабочие формулы для определения А, В, с.

- ctg A∙sinC=ctg a∙sinb-cos b∙cosC

- ctg A=ctg a∙sinb-cos b∙cosCsinC

ctg B sin C = ctg b sin a – cos a cos C

- ctg B=ctg b∙sina-cos a∙cosCsinC

- Задание 4.

Решение косоугольного сферического треугольника.

В сферическом треугольнике даны два угла и сторона между ними:

a=42°37.3`, B=52°09.8`, C=139°00.4`

- Определить: А, b, с.

ctg B sin C = ctg b sin a – cos a cos C

ctg b=ctg B sin C+cos acosCsin a

ctg b = ctg B sin C cosec a + ctg a cos C

cos A = - cos B cos C + sin B sin C cos a

ctg c = ctg C sin B cosec a + ctg a cos B

cos A = - cos B cos C + sin B sin C cos a	{-	-	+	+	+	+I +II (β)}

| a | 42°37.3` | - | - | cos | 9.86678 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 52°09.8` | cos | 9.78775 | sin | 9.89750 |
| C | 139°00.4` | cos | 9.87782 | sin | 9.81688 |
| 180-C | 40°59.6` | +I | 9.66557 | +II | 9.58116 |
|  |  | β | 0.66840 | А.Г. | 0.08441 |
|  |  | cos A | 8.91266 |  |  |
|  |  | A | 85°18.5` |  |  |

ctg b = ctg B sin C cosec a + ctg a cos C	{+	+	+	+	-	+I-II (α)}

| a | 42°37.3` | cosec | 0.16931 | ctg | 0.03609 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 52°09.8` | ctg | 9.89025 | - | - |
| C | 139°00.4` | sin | 9.81688 | cos | 9.87782 |
| 180-C | 40°59.6` | +I | 9.87644 | -II | 9.91391 |
|  |  | А.Г. | 0.03747 | α | 0.28269 |
|  |  |  |  | ctg b | 0.19660 |
|  |  | b | 147°32.8` | 180-b | 32°27.2` |

ctg c = ctg C sin B cosec a + ctg a cos B 	{-	+	+	+	+	-I+II (α)}

| a | 42°37.3` | cosec | 0.16931 | ctg | 0.03609 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 52°09.8` | sin | 9.89750 | cos | 9.78775 |
| C | 139°00.4` | ctg | 0.06094 | - |  |
| 180-C | 40°59.6` | -I | 0.12775 | +II | 9.82384 |
|  |  | α | 0.17514 | А.Г. | 0.30391 |
|  |  | ctg c | 0.30289 |  |  |
|  |  | 180-c | 26°28.0` | c | 153°32.0` |

Ответ: А=85°18.5`, b=147°32.8`, c=153°32.0`

| Sin A | 9.99854 | Sin B | 9.89750 | Sin C | 9.81688 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosec a | 0.16931 | Cosec b | 0.27034 | Cosec c | 0.35098 |
|  | 0.16785 |  | 0.16784 |  | 0.16786 |

Задание 5.

В=85°58.4`, c=99°38.3`, A=90°

Найти a, b, C.

cos C = sin B cos c	{+	-		-}		C > 90°

ctg a = ctg c cos B		{-	+		-}		a > 90°

ctg b = ctg B cosec c	{+	+		+}		b < 90°

| В=85°58.4` | Sin | 9.99892 | Cos | 8.84646 | Ctg | 8.84754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c=99°38.3` | Cos | 9.22383 | Ctg | 9.23000 | Cosec | 0.00618 |
| 180-c=80°21.7` | Cos C | 9.22275 | Ctg a | 8.07646 | Ctg b | 8.85372 |
|  | 180-C | 80°23.1` | 180-a | 89°19.1` | b | 85°54.9` |
|  | C | 99°36.9` | a | 90°40.9` |  |  |

Ответ: C=99°36.9`, b=85°54.9`, a=90°40.9`

| Sin A | 0.00000 | Sin B | 9.99892 | Sin C | 9.99385 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosec a | 0.00003 | Cosec b | 0.00111 | Cosec c | 0.00618 |
|  | 0.00003 |  | 0.00003 |  | 0.00003 |

Задание 6.

Дано:

φ1=35°46.7’N	λ1=137°44.4’E

φ2=62°43.9’N	λ2=169°41.0’E

Рассчитываем РШ, РМЧ, РД

| φ2 | 62°43.9’N | МЧ2 | 4849,2 | λ2 | 169°41.0’E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -φ1 | 35°46.7’N | -МЧ1 | 2287,8 | -λ1 | 137°44.4’E |
| РШ | 26°57.2’кS | РМЧ | 2561,4 | РД | 31°56.6’кW |
| РШ | 1617.2’кS |  |  | РД | 1916.6’кW |

С помощью программируемого микрокалькулятора по приложенной программе вычисляем значения величин:

tgKлок=РДРМЧ=РД7915.7045lg∙tg45°+φ22-lg∙tg(45°+φ12

Sлок=РШcosKлок

cosDопт=sinφ1∙sinφ2+cosφ1∙cosφ2∙cosРД

tgKн=1tgφ2∙cosφ1sinРД-sinφ1tgРД

tgC=1tgφ1∙tgφ2sinРД-sinφ2tgРД

Результаты расчетов:

Sлок=2018.1 мили

Kлок=36.7°SW=216.7°

Dопт=2002.5 мили

Kн=206.1°

Кк=180-С=231,1°

Расчет выигрыша в расстоянии:

∆S=Sлок-Dопт=2018.1-2002.5=15.6 мили

Задание 7.

Обработка равноточных наблюдений и оценка точности наблюдения.

| № | xi | Vi=xi-x0 | Vi2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39.5 | -1.09 | 1.18 |
| 2 | 40.4 | -0.19 | 0.03 |
| 3 | 41.4 | 0.81 | 0.66 |
| 4 | 42.0 | 1.41 | 2.00 |
| 5 | 40.0 | -0.59 | 0.34 |
| 6 | 39.8 | -0.79 | 0.62 |
| 7 | 41.0 | 0.41 | 0.17 |
|  |  | Vi=0.00 | Vi2=5.01 |

Вероятнейшее значение пелинга найдем по формуле		 x0=xa+(xi-xa)n, где

n – количество наблюдений (7);

xa – наименьшее значение из xi (39.5°).

x0=40.59°

Вычисление средней квадратической погрешности одного измерения произведем по формулам:

а) По вероятным отклонениям   m=Vi2n-1,

m=0.91

б) По размаху 	 m=xmax-xmink,  где 	k – коэффициент (0.37)

m=0.925

Средняя квадратическая погрешность среднего арифметического значения равна:

m0=mn		m0=0,35

Предельная погрешность произведенных наблюдений вычисляется по формуле

∆пр=3m		∆пр=2,74

Задание 8.

Обработка неравноточных наблюдений и оценка точности результата.

| φi | mi | pi | φi –φa | (φi –φa) pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54°09,6` N | ±0,6` | 2,78 | 0,6` | 1,67` |
| 54°09,0` N | ±0,5` | 4,00 | 0,0` | 0,0` |
| 54°09,9` N | ±0,9 | 1,23 | 0,9` | 1,11` |
| φa=54°09,0` |  | =8,01 |  | =2,78` |

Определить широту места судна φо с учетом весов всех измерений и среднюю квадратическую погрешность mo этой широты.

φ0=φa+(φi-φa)pipi ,          φ0=54°09,0`+0,3`=54°09,3` N

m0=1pi		m0=±0,35`

Задание 9.

Оценка точности места с помощью эллипса погрешностей.

Дано m=1,6`,   A=38°,   θ=77°.

Чтобы построить эллипс, необходимо знать величины большой и малой полуосей и ориентировку одной из них. Для равноточных линий положения величины полуосей вычисляются по формулам:

a=0,7∙m∙cosecθ2           b=0,7∙m∙secθ2		a=1,80`,        b=1,43`

Список литературы

1.Кожухов В.П., Григорьев В.В., Лукин С.М. Математические основы судовождения.- М.: Транспорт, 1987. – 208с.

2.Синяев В.А., Лукин М.Г., Кулик В.К. Математические основы судовождения: сборник задач. – М.: ЦРИА «Морфлот», 1980. – 58с. Мореходные таблицы (МТ-75).- Л.: ГУНиО МО, 1975. – 322с.

3.Долматов Б.П., Орлов В.А., Шишло А.В. Автоматизация нави-гационных и промысловых расчетов. – Мурманское книжное изда-тельство, 1977. – 176с.

4.Гаврюк М.И. Использование малых вычислительных машин при решении задач судовождения. – М.: Транспорт.1980. – 238с.

5.Кондрашихин В.Т. Теория ошибок.- М.: Транспорт, 1969. – 256с.

6.Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка пргрешности результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 248с.

7.Скворцов М.И. Систематические погрешности в судовожде-нии. – М.: Транспорт, 1980. – 169с.