Вариант 8

Задание 1.

С помощью таблицы 5а МТ-75 выбрать значения логарифмов всех тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, sec, cosec) для угла α=33°44.2` и β=64°44.2`

| Табл.зн-е | sin | cos | tg | ctg | sec | cosec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33°44.2` | 9.74455 | 9.91993 | 9.82462 | 0.17538 | 0.08007 | 0.25545 |
| Интерп. за 0.2` | +4 | -2 | +5 | -5 | +2 | -4 |
| Ответ | 9.74459 | 9.91991 | 9.82467 | 0.17533 | 0.08009 | 0.25541 |
| Табл.зн-е | sin | cos | tg | ctg | sec | cosec |
| 64°44.2` | 9.95633 | 9.63026 | 0.32607 | 9.67393 | 0.36974 | 0.04367 |
| Интерп. за 0.2` | +1 | -5 | +7 | -7 | +5 | -1 |
| Ответ | 9.95634 | 9.63021 | 0.32614 | 9.67386 | 0.36979 | 0.04366 |

Задание 2.

С помощью таблицы 5а МТ-75 по значению логарифмов тригонометрических функций выбрать значение угла. lgcosα=9.50494

|  | lgcosα=9.50494 |
| --- | --- |
| Табл. 71°39` | 9.50486 |
|  | ∆+8, D 37 |
| ∆α | +0.2 |
| α | 71°39.2` |

Задание 3.

Решение сферического треугольника.

- 1. Дано: а,в,с - вывести рабочие формулы для определения А,В,С.

- Теорема косинусов

- 2. Дано: А, В, С - вывести рабочие формулы для определения а,в,с.

- Теорема косинусов

- cosB=-cosA∙cosC+sinA∙sinC∙cosb

- cosb=cosB+cosA∙cosCsinA∙sinC

- cosC=-cosA∙cosB+sinA∙sinB∙cosc

- cosc=cosC+cosA∙cosBsinA∙sinB

- cosA=-cosB∙cosC+sinB∙sinC∙cosa

- cosa=cosA+cosB∙cosCsinB∙sinC

- 3. Дано : а, в, С - вывести рабочие формулы для определения А, В, с.

- ctg A∙sinC=ctg a∙sinb-cos b∙cosC

- ctg A=ctg a∙sinb-cos b∙cosCsinC

ctg B sin C = ctg b sin a – cos a cos C

- ctg B=ctg b∙sina-cos a∙cosCsinC

- Задание 4.

Решение косоугольного сферического треугольника.

В сферическом треугольнике даны два угла и сторона между ними:

a=71°08.1`, B=66°40.6`, C=110°29.6`

- Определить: А, b, с.

ctg B sin C = ctg b sin a – cos a cos C

ctg b=ctg B sin C+cos acosCsin a

ctg b = ctg B sin C cosec a + ctg a cos C

cos A = - cos B cos C + sin B sin C cos a

ctg c = ctg C sin B cosec a + ctg a cos B

cos A = - cos B cos C + sin B sin C cos a	{-	-	+	+	+	+I +II (α)}

| a | 71°08.1` | - | - | cos | 9.50966 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 66°40.6` | cos | 9.59761 | sin | 9.96298 |
| C | 110°29.6` | cos | 9.54419 | sin | 9.97161 |
| 180-C | 69°30.4` | +I | 9.14180 | +II | 9.44425 |
|  |  | А.Г. | 0.30245 | α | 0.17564 |
|  |  |  |  | cos A | 9.61989 |
|  |  |  |  | A | 65°22.2` |

ctg b = ctg B sin C cosec a + ctg a cos C	{+	+	+	+	-	+I-II (β)}

| a | 71°08.1` | cosec | 0.02398 | ctg | 9.53364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 66°40.6` | ctg | 9.63463 | - | - |
| C | 110°29.6` | sin | 9.97161 | cos | 9.54419 |
| 180-C | 69°30.4` | +I | 9.63022 | -II | 9.07783 |
|  |  | β | 9.85716 | А.Г. | 0.55239 |
|  |  | ctg b | 9.48738 |  |  |
|  |  | b | 72°55.5` |  |  |

ctg c = ctg C sin B cosec a + ctg a cos B 	{-	+	+	+	+	-I+II (β)}

| a | 71°08.1` | cosec | 0.02398 | ctg | 9.53364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 66°40.6` | sin | 9.96298 | cos | 9.59761 |
| C | 110°29.6` | ctg | 9.57258 | - |  |
| 180-C | 69°30.4` | -I | 9.55954 | +II | 9.13125 |
|  |  | β | 9.79726 | А.Г. | 0.42829 |
|  |  | ctg c | 9.35680 |  |  |
|  |  | c | 77°11.1` | 180-c | 102°48.9` |

Ответ: А=65°22.2`, b=72°55.5`, c=102°48.9`

| Sin A | 9.95857 | Sin B | 9.96298 | Sin C | 9.97161 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosec a | 0.02398 | Cosec b | 0.01958 | Cosec c | 0.01096 |
|  | 9.98255 |  | 9.98256 |  | 9.98257 |

Задание 5.

В=98°50.7`, c=130°09.8`, A=90°

Найти a, b, C.

cos C = sin B cos c	{+	-		-}		C > 90°

ctg a = ctg c cos B		{-	-		+}		a < 90°

ctg b = ctg B cosec c	{-	+		-}		b > 90°

| В=98°50.7` | Sin | 9.99480 | Cos | 9.18685 | Ctg | 9.19204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180-B=81°09.3` |  |  |  |  |  |  |
| c=130°09.8` | Cos | 9.80954 | Ctg | 9.92633 | Cosec | 0.11679 |
| 180-c=49°50.2` | Cos C | 9.80434 | Ctg a | 9.11318 | Ctg b | 9.30883 |
|  | 180-C | 50°24.6` | a | 82°36.4` | 180-b | 78°29.4` |
|  | C | 129°35.4` |  |  | b | 101°30.6` |

Ответ: C=129°35.4`, b=101°30.6`, a=82°36.4`

| Sin A | 0.00000 | Sin B | 9.99480 | Sin C | 9.88684 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosec a | 0.00363 | Cosec b | 0.00883 | Cosec c | 0.11679 |
|  | 0.00363 |  | 0.00363 |  | 0.00363 |

Задание 6.

Дано:

φ1=43°51.1ˋN	λ1=142°34.9ˋE

φ2=58°36.6ˋN	λ2=171°56.9ˋE

Рассчитываем РШ, РМЧ, РД

| φ2 | 58°36.6ˋN | МЧ2 | 4344.1 | λ2 | 171°56.9ˋE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -φ1 | 43°51.1ˋN | -МЧ1 | 2917.5 | -λ1 | 142°34.9ˋE |
| РШ | 14°45.5ˋкN | РМЧ | 1426.6 | РД | 29°22.0ˋкE |
| РШ | 885.5ˋкN |  |  | РД | 1762ˋкE |

С помощью программируемого микрокалькулятора по приложенной программе вычисляем значения величин:

tgKлок=РДРМЧ=РД7915.7045lg∙tg45°+φ22-lg∙tg(45°+φ12

Sлок=РШcosKлок

cosDопт=sinφ1∙sinφ2+cosφ1∙cosφ2∙cosРД

tgKн=1tgφ2∙cosφ1sinРД-sinφ1tgРД

tgC=1tgφ1∙tgφ2sinРД-sinφ2tgРД

Результаты расчетов:

Sлок=1405.1 мили

Kлок=50.9°NE=50.9°

Dопт=1395.6 мили

Kн=40.3°

Кк=180-С=149.4°

Расчет выигрыша в расстоянии:

∆S=Sлок-Dопт=1405.1-1395.6=9.5 мили

Задание 7.

Обработка равноточных наблюдений и оценка точности наблюдения.

| № | xi | Vi=xi-x0 | Vi2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 156.5 | 0.57 | 0.33 |
| 2 | 155.0 | -0.93 | 0.86 |
| 3 | 155.5 | -0.43 | 0.18 |
| 4 | 155.0 | -0.93 | 0.86 |
| 5 | 156.0 | 0.07 | 0.01 |
| 6 | 156.0 | 0.07 | 0.01 |
| 7 | 157.5 | 1.57 | 2.47 |
|  |  | Vi=0.00 | Vi2=5.01 |

Вероятнейшее значение пелинга найдем по формуле		 x0=xa+(xi-xa)n, где

n – количество наблюдений (7);

xa – наименьшее значение из xi (155.0°).

x0=155.93°

Вычисление средней квадратической погрешности одного измерения произведем по формулам:

а) По вероятным отклонениям   m=Vi2n-1.

m=0.89

б) По размаху 	 m=xmax-xmink,  где 	k – коэффициент (0.37)

m=0.925

Средняя квадратическая погрешность среднего арифметического значения равна:

m0=mn		m0=0.34

Предельная погрешность произведенных наблюдений вычисляется по формуле

∆пр=3m		∆пр=2.66

Задание 8.

Обработка неравноточных наблюдений и оценка точности результата.

| φi | mi | pi | φi –φa | (φi –φa) pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7°35.3` S | ±0.6` | 2.78 | 0.0` | 0.0` |
| 7°36.0` S | ±0.9` | 1.23 | 0.7` | 0.86` |
| 7°36.7` S | ±1.1 | 0.83 | 1.4` | 2.02` |
| φa=7°35.3` |  | =4.84 |  | =2.02` |

Определить широту места судна φо с учетом весов всех измерений и среднюю квадратическую погрешность mo этой широты.

φ0=φa+(φi-φa)pipi .          φ0=7°35.3`+0.4`=7°35.7` S

m0=1pi		m0=±0.45`

Задание 9.

Оценка точности места с помощью эллипса погрешностей.

Дано m=2.1`.   A=144°.   θ=81°.

Чтобы построить эллипс, необходимо знать величины большой и малой полуосей и ориентировку одной из них. Для равноточных линий положения величины полуосей вычисляются по формулам:

a=0.7∙m∙cosecθ2           b=0.7∙m∙secθ2		a=2.26`.        b=1.93`

Список литературы

1.Кожухов В.П.. Григорьев В.В.. Лукин С.М. Математические основы судовождения.- М.: Транспорт. 1987. – 208с.

2.Синяев В.А.. Лукин М.Г.. Кулик В.К. Математические основы судовождения: сборник задач. – М.: ЦРИА «Морфлот». 1980. – 58с. Мореходные таблицы (МТ-75).- Л.: ГУНиО МО. 1975. – 322с.

3.Долматов Б.П.. Орлов В.А.. Шишло А.В. Автоматизация нави-гационных и промысловых расчетов. – Мурманское книжное изда-тельство. 1977. – 176с.

4.Гаврюк М.И. Использование малых вычислительных машин при решении задач судовождения. – М.: Транспорт.1980. – 238с.

5.Кондрашихин В.Т. Теория ошибок.- М.: Транспорт. 1969. – 256с.

6.Новицкий П.В.. Зограф И.А. Оценка пргрешности результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат. 1985. – 248с.

7.Скворцов М.И. Систематические погрешности в судовожде-нии. – М.: Транспорт. 1980. – 169с.